文档标题：面向动态交通流的电动汽车充电站协同预约与路径引导策略研究

1. 摘要 (Abstract)

简述背景：电动汽车普及带来的充电需求与基础设施不匹配问题。

核心问题：现有导航策略忽视排队时间、路网交通流动态变化及电网负载均衡。

主要方法：提出基于LSTM交通流预测、排队论模型及多目标遗传算法的协同调度策略。

研究成果：实现了用户总出行成本（行驶+等待）最小化与充电站负载均衡的最优折中。

2. 引言 (Introduction)（王云飞）

2.1 研究背景

行业现状：新能源汽车保有量激增，充电基础设施建设滞后或布局不均。

社会痛点：热门站点排队拥堵溢出至道路，冷门站点资源闲置（时空分布不均）。

2.2 现有技术局限性分析

传统导航弊端：仅考虑路程/路况最短，忽视终点（充电站）的排队时间。

信息孤岛：充电APP仅显示静态桩位，未结合实时路况动态引导。

缺乏协同：缺乏宏观层面的电网负载均衡考虑，导致单点过载。

2.3 研究意义

用户侧：减少总耗时，缓解里程焦虑。

设施侧：提升充电桩利用率，均衡电网负载。

交通侧：缓解因充电排队引发的局部交通拥堵。

3. 问题描述与模型假设 (Problem Definition & Assumptions)

3.1 问题定义

描述如何将车辆充电调度问题转化为带时间窗的路径规划与资源分配问题。

区分“单一用户分配”与“用户群体协同分配”的区别。

3.2 模型假设

路网假设：由于缺乏城市真实拓扑数据，假设客户点与充电站间距离为欧式距离（或曼哈顿距离）。

交通流假设：假设所有用户面对的宏观交通流环境一致（基于给定数据集）。

车辆假设：假设车辆同质（电池容量、能耗率一致）。

4. 数据集描述 (Data Description)

4.1 节点数据

基于Solomon C101数据集的改造。

节点分类：仓库（D0）、充电站（S型节点）、用户请求点（New型节点）。

4.2 交通流数据（姬思齐）

加州交通部性能测量系统（PeMS）是一个覆盖加州全境高速公路网、通过数以万计的感应线圈检测器持续采集交通流数据的权威官方系统，其数据以每30秒的原始频率采集并聚合为标准的5分钟间隔，核心指标包括交通流量、平均速度和车道占用率，同时整合了精确的时间与空间位置信息，长期为交通性能评估、拥堵分析、规划决策以及学术研究中的流量预测模型训练提供高时空分辨率的可靠数据基础。

我们将PeMS在2016年的交通流数据用于本项目。

道路分段车速数据描述。

下表是对2016年3月4日当天的交通流数据的分时间段描述。

| 时段 | 时间范围 | 流量特征 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夜间低峰 | 00:00 - 03:30 | 1~18 辆/5分钟 | 交通需求极低 |
| 早高峰上升期 | 03:35 - 06:00 | 25~181 辆/5分钟 | 快速上升，6:00达全日峰值 |
| 早高峰 | 06:00 - 09:00 | 66~181 辆/5分钟 | 高位波动，仍高于日间平峰 |
| 日间平峰 | 09:00 - 16:00 | 71~135 辆/5分钟 | 相对稳定，均值约100辆/5分钟 |
| 晚高峰 | 16:00 - 19:00 | 64~103 辆/5分钟 | 比早高峰平缓，无明显尖峰 |
| 夜间下降期 | 19:00 - 23:55 | 3~77 辆/5分钟 | 逐步下降至夜间低水平 |

不同时段下的道路通行能力设定。

基于95%分位数估计（单位：辆/5分钟）：

| 时段 | 建议通行能力（95%分位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 夜间（00:00-05:00） | 45 | 极低需求，容量设定较低 |
| 早高峰（05:00-09:00） | 170 | 覆盖大部分高峰流量，留有余量 |
| 日间平峰（09:00-16:00） | 130 | 平峰期稳定流上限 |
| 晚高峰（16:00-19:00） | 105 | 晚高峰流量较平缓 |
| 夜间降峰（19:00-24:00） | 75 | 逐步下降，容量相应降低 |

5. 技术方案与核心模型 (Methodology)

5.1 动态交通流预测模型

LSTM模型原理

如下图所示为LSTM架构的一般示意图，其结构与传统的RNN结构十分相似，都包含输入层、输出层以及隐藏层结构，且输入均为不同时间步上的数据。其不同之处在于，在LSTM模型的隐藏层中，每个神经元结构被替换为一种可以对信息进行选择性记忆和遗忘的结构单元，称为记忆细胞。而不同记忆细胞在数据传递时，也与传统循环神经网络不同，t-1时间步的记忆细胞向下一个时间步的记忆细胞分别传递和两个值，t时间步的记忆细胞通过对前一个时间步记忆细胞传递的两个值进行计算，得到输出以及向下个记忆细胞传递的两个值和，以此类推。其中主要负责存储短期记忆信息，而称为细胞状态，主要负责存储长期记忆信息，两个变量会跟随时间步不停迭代，从而不断更新记忆细胞的短期记忆和长期记忆。

图5 LSTM结构图

如下图所示为记忆细胞的内部结构示意图。记忆细胞通过三个门控单元实现对时序数据信息的选择记忆和遗忘的功能，三个门控单元分别为：遗忘门、输入门和输出门。

图6 记忆细胞结构图

如上图左侧方框里结构即遗忘门门控单元示意图，遗忘门用于决定保持多少长期记忆。其数学本质在于对保存长期记忆的细胞状态参数乘以一个范围在（0,1）之间的系数，以决定筛选掉多少历史信息。而决定这个系数的大小则是通过参考当前时间步的信息与上个时间步的短时记忆信息计算得到。其数学计算公式如下所示：

其中，是sigmoid函数，是动态影响最终权重大小的参数，他会根据损失函数的表现进行调整从而不断调节计算出的的大小。Sigmoid函数表达式：。其值域范围在（0,1）之间。因此，通过此计算公式得到的的值也再（0,1）之间。

如上图中间方框里结构即输入门门控单元，输入门用于决定从当前时间步的输入数据中要吸纳多少新信息加入至长期记忆细胞中。其数学本质在于对当前时间步传入的所有信息乘以一个大小在[0,1]之间的参数，以筛选掉部分新信息，将剩余的新信息融入长期记忆细胞状态中。在这个过程中首先要计算参数的大小，其计算过程与遗忘门中参数计算过程类似。参数则表示对当前时间步下的输入一共有多少记忆信息。其数学公式如下所示：

计算得到参数加入记忆信息的比例和新记忆信息的总量两个参数后，进行点乘运算即可得到加入的新的记忆信息，将其加入上一个时间步输出的细胞状态后对细胞状态进行更新得到当前时间步下的细胞状态，完成细胞状态的迭代，其数学运算过程如下所示：

如上图所示，右侧方框内结构即输出门控单元。输出门的作用是从当前已经迭代过的长期记忆信息中筛选出最适合当前时间步的短期信息。其数学本质是令已经计算好的长期信息乘以一个[0,1]之间的比例，以此筛选出对当前时间步最有效的信息用于当前的时间步的预测。首先根据前一个时间步的输出和当前时间步的输入，通过权重计算出比例参数，接着对迭代后的长期记忆信息进行标准化处理，抑制长期记忆信息的数字范围，避免历史信息在传递过程中越来越大，最后将两个参数进行点乘筛选出当前时间步下的输出。其数学运算过程如下所示：

交通流-车速映射：建立流量与平均车速的函数关系（V-K关系或BPR函数），用于计算动态行驶时间。

通过LSTM交通流预测模型，对我们所需要的路段进行了交通流量的预测后，我们得到了每条路段的具体值，为了刻画速度与道路交通流量之间的关系，本文引用了速度-实用流量模型来计算配送车辆在该道路行驶时的速度。模型计算公式如下所示：

式中，表示从i节点到j节点的道路在零流状态下的速度，一般取该道路等级下的最大限速度。表示道路在t时刻时路段的交通流量的值，该值在第三章中将通过交通流量预测模型得到。为某道路等级条件下该路段单位时间内所通过最大车辆数。μ和σ时不同道路等级下的自适应系数，取决于实际路段的道路等级。参考相关文献研究数据可知，在道路等级为Ⅰ时，μ和σ分别取1.726和3.15；当该路段道路等级为Ⅱ时，μ和σ分别取2..076和2.870；当该路段的道路等级为Ⅲ时，μ和σ分别取2.395和2.565。

路程行驶时间成本 ($C_{travel}$)：基于分段积分法的动态时间计算公式。

5.2 充电站排队系统建模（田锐奇）

M/M/N 排队模型：

输入参数：车辆到达率 ($\lambda$)、服务率 ($\mu$)、充电桩数量 ($N$)。

计算指标：系统闲置概率 ($P_0$)、平均排队长度 ($L_q$)。

排队时间成本 ($C_{queue}$)：推导平均等待时间 ($W_q$) 的计算公式。

负载均衡度指标 ($C_{balance}$)：定义充电站间排队时间或占用率的标准差 ($\sigma$)，作为衡量系统均衡性的指标。

5.3 多目标协同优化模型

目标函数构建：

目标1：最小化用户总时间成本 (Total Time Cost = $\sum (C_{travel} + C_{queue})$)。

目标2：最小化充电站负载标准差 (Load Std Dev)。

综合目标函数：$Min(Z) = w_1 \cdot C_{travel} + w_2 \cdot C_{queue} + w_3 \cdot C_{balance}$ (或帕累托形式)。

约束条件：电量约束、时间窗约束、车辆服务唯一性约束。

5.4 求解算法设计

遗传算法 (Genetic Algorithm) 框架：

编码策略：整数编码（用户ID对应站点ID）。

适应度函数设计。

改进策略：NSGA-II（用于多目标求解）或 混合初始化/局部搜索策略（用于提升收敛速度）。

6. 实验结果与分析 (Experiments & Results)

6.1 实验环境设置

软硬件环境、参数设置（种群大小、迭代次数、变异率等）。

6.2 优化结果展示

路径匹配结果：展示用户与充电站的最佳匹配连线图。

成本分析：对比优化前后的总时间成本变化。

均衡性分析：对比优化前后的各站点排队时间分布，展示标准差的下降。

6.3 算法性能对比 (可选)

对比传统加权GA与NSGA-II在解的质量和多样性上的差异（如帕累托前沿图）。

7. 结论与展望 (Conclusion & Outlook)

7.1 主要结论

验证了协同引导策略在降低拥堵和均衡负载方面的有效性。

证明了引入排队论和动态交通流对提升路径规划精度的重要性。

7.2 不足与展望

数据局限：目前使用欧式距离，未来需接入真实GIS路网数据。

模型扩展：未来可考虑车辆异质性（不同车型、不同快慢充需求）。

算法优化：进一步提升大规模节点下的算法求解效率。

8. 参考文献 (References)

列出相关的学术论文、技术报告等。