- 面向动态交通流的电动汽车充电站协同预约与路径引导策略研究

- 摘要

随着全球能源结构的转型与“双碳”战略的深入实施，电动汽车（Electric Vehicles, EVs）产业迎来了爆发式增长。然而，充电基础设施建设的相对滞后以及时空分布的不均衡，导致了日益严重的“里程焦虑”与“充电拥堵”问题。传统的车载导航策略往往基于静态路网距离或单一的路况信息进行路径规划，忽视了充电站内部的服务能力限制与排队等待时间，缺乏对宏观电网负载均衡的考量。这种微观个体的无序寻优行为，在宏观上往往演变为局部热点区域的过饱和，不仅降低了用户的出行效率，更导致排队车辆溢出至市政道路，诱发严重的交通拥堵，形成了“交通-能源”耦合系统的双重瓶颈。

针对上述挑战，本研究提出了一套面向动态交通流的电动汽车充电站协同预约与路径引导策略。研究旨在打破车、路、站之间的信息孤岛，通过构建数据驱动的协同调度模型，实现用户出行成本与系统负载均衡的双重优化。在方法论层面，首先引入长短期记忆网络（LSTM）对城市道路交通流进行短时预测，利用BPR函数映射构建了基于动态交通流的路程行驶时间计算模型；其次，基于 M/M/N 排队论建立充电站服务模型，精确量化了不同到达率下的排队等待时间成本；在此基础上，构建了以用户总出行成本（行驶时间与等待时间之和）最小化和充电站负载均衡度（排队时间标准差）最优为目标的协同调度数学模型。为求解该 NP-hard 问题，设计了引入内生拥挤机制与全局精英保留策略的改进遗传算法。

实验结果表明，本研究提出的协同策略在 Solomon C101 改良数据集及模拟动态交通流环境下表现优异。LSTM 预测模型对交通流时序特征的解释方差分达到 0.979，平均绝对百分比误差（MAPE）控制在 17.65% 以内，为路径规划提供了高精度的动态输入。相比于传统的就近分配策略，协同优化方案在将用户总时间成本降低至 579.38 分钟的同时，将充电站负载均衡度（标准差）维持在 28.50 的较低水平，有效实现了空间上的削峰填谷与交通流的主动管控。本研究成果不仅为电动汽车用户提供了高效的充电解决方案，也为城市交通管理者与电网运营商提供了理论支持与决策参考。

关键词：电动汽车；动态交通流；协同调度；LSTM；排队论；改进遗传算法；负载均衡

- 第一章 引言

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 能源变革与交通电气化的时代诉求

在应对全球气候变化、减少温室气体排放的国际共识下，交通运输行业的清洁化转型已成为各国能源战略的核心组成部分。中国作为全球最大的新能源汽车产销国，近年来在政策驱动与市场需求的双重作用下，电动汽车保有量呈现指数级增长态势。根据公安部最新统计数据，截至 2024 年底，全国新能源汽车保有量已突破 2000 万辆大关。电动汽车的大规模普及，不仅有效降低了对化石能源的依赖，更因其具备的移动储能特性，成为未来智能电网与车联网（V2G）交互的关键节点。然而，电动汽车产业的快速发展也使得其与现有交通网、能源网之间的耦合矛盾日益凸显，尤其是补能环节的效率问题，已成为制约其进一步推广的主要瓶颈。

- 1.1.2 充电基础设施供需错配的现实困境

尽管国家在充电桩建设上的投入持续加大，但“车多桩少”的结构性矛盾在短期内难以彻底扭转。更为核心且棘手的问题在于充电设施的时空分布不均。在空间维度上，位于城市中心商业区、交通枢纽或居住密集区的热门充电站，往往因地理位置优越而长期处于过饱和状态，车辆排队长度常常溢出至周边道路；而位于城市边缘或非核心区域的站点，尽管设施完备，却因信息不对称或距离因素长期处于闲置状态，造成了极大的资源浪费。在时间维度上，用户充电行为受通勤规律影响，呈现出显著的“潮汐效应”，早晚高峰时段电网负荷激增，而在夜间低谷时段设施利用率极低。这种供需的时空错配，直接导致了用户的“找桩难”与“排队久”，严重影响了电动汽车的使用体验。

- 1.1.3 充电行为对城市交通的负外部性

充电站作为交通网络与能源网络的连接点，其运行状态对城市交通流有着显著的影响。传统的无序充电行为具有盲目性和随机性，驾驶员往往倾向于前往距离最近或最熟悉的站点。当大量车辆在同一时段涌向同一热门站点时，不仅会导致站点内部服务能力的崩溃，更会产生严重的交通溢出效应。等待充电的车辆队列一旦延伸至市政道路，将占据行车道，降低道路通行能力，进而诱发局部路网的瘫痪，形成新的交通瓶颈。因此，如何从宏观视角对充电需求进行时空引导，已不再单纯是能源补给问题，而是关系到城市交通系统运行效率的关键课题。

- 1.2 现有技术局限性分析

回顾现有的充电导航与调度技术，虽然在一定程度上缓解了充电难问题，但面对日益复杂的城市交通环境与海量并发的充电需求，仍暴露出以下显著的局限性：

首先，单一视角的路径规划缺乏全局观。目前主流的地图导航应用（如高德、百度等）在进行路径规划时，主要基于路网拓扑结构和实时路况，以路程最短或行驶时间最短为优化目标。这种策略对于普通出行或许足够，但对于充电行为而言，它忽略了终点（充电站）内部的服务状态。用户可能被引导至一条行驶畅通的道路，却在到达终点后面临数小时的排队等待，导致实际的总出行成本（行驶+等待）远超预期。

其次，静态信息无法适应动态环境。部分充电服务类 APP 虽然能够显示充电桩的空闲状态，但这些信息往往是静态的快照，且存在数据更新的延迟。城市交通流具有高度的动态时变特性，当用户根据当前的空闲信息出发时，前往站点的路途中可能遭遇突发拥堵，或者当其到达时，原本空闲的桩位已被其他车辆占据。这种“开环”式的调度缺乏对未来状态的预判，导致了大量的无效调度。

最后，缺乏系统级的协同机制。现有的推荐算法多基于“贪心策略”为每一个微观个体寻找当前的最优解。然而，在资源有限的系统中，个体的局部最优并不等于系统的全局最优。当导航系统向某一区域内的所有用户推荐同一个“当前最优”站点时，会瞬间引发该站点的拥堵，这种“羊群效应”反而降低了整个系统的运行效率，加剧了电网负载的不平衡。

- 1.3 研究意义

基于上述背景与问题分析，本研究致力于构建一个集实时交通信息、充电站状态监测与协同调度算法于一体的系统，其理论与实践意义主要体现在以下三个层面：

在用户层面，本研究通过引入动态交通流预测与排队时间估算，能够为用户提供更加精准的行程规划。通过协同引导，用户可以避开拥堵路段与排队站点，显著减少寻找充电桩的盲目性，降低包含行驶与等待在内的总耗时，从而有效缓解里程焦虑，提升电动汽车的使用满意度。

在设施与电网层面，协同调度策略能够发挥“削峰填谷”的作用。通过价格杠杆或路径引导，将高峰时段或热点区域的充电需求引导至周边负载较低的站点，从而均衡各站点的服务压力，提升闲置设施的利用率。这不仅增加了运营商的收益，还有助于平抑电网负荷波动，保障配电网的安全稳定运行。

在交通系统层面，本研究提出了一种主动式的交通流管控手段。将充电站的选择权从用户端的无序决策转化为系统端的有序分配，能够从源头上避免车辆向单一节点的过度聚集，消除因充电排队引发的道路节点死锁现象。这对于缓解城市局部交通拥堵，提升路网整体通行效率具有重要的现实意义。

图1 总体研究方案

- 第二章 问题描述与模型假设

- 2.1 问题描述

本研究聚焦于城市区域尺度下的电动汽车充电协同调度问题。我们将研究场景抽象为一个包含交通节点、路段连接、充电服务设施以及移动充电需求者的综合网络系统。在这个系统中，随时间动态变化的交通流量决定了路段的通行阻抗（行驶速度）；分布在不同地理位置的充电站构成了能源补给网络，每个站点拥有固定的服务容量（充电桩数量）和服务速率；而路网中随机出现的待充电车辆则构成了系统的服务对象。

问题的核心任务可以描述为：在已知或可预测的路网交通流状态下，针对一组具有当前位置、剩余电量（SOC）及充电需求的用户，在满足其电量安全阈值和时间窗约束的前提下，利用中央控制算法为其匹配最佳的充电站点，并规划相应的行驶路径。该问题的优化目标不再是单一的距离最短，而是追求用户侧利益与系统侧利益的平衡——即在最小化所有用户总出行成本（行驶时间成本+排队等待时间成本）的同时，最大化充电站网络的负载均衡度，避免单点过载。

从数学建模的角度来看，这是一个典型的融合了动态路况（Dynamic Traffic）、带时间窗的车辆路径问题（VRPTW）以及多资源分配问题（Resource Allocation）的复杂耦合问题，属于 NP-hard 类问题，随着用户规模和路网规模的扩大，计算复杂度呈指数级上升。

- 2.2 模型假设

考虑到现实城市交通系统的极端复杂性以及数据的获取限制，为了能够对问题进行数学形式化描述并保证求解的可行性，本研究在不失一般性的前提下，对模型环境进行了如下合理假设与简化：

路网拓扑结构的简化假设：鉴于获取特定城市高精度 GIS 拓扑数据及实时路况的难度，且本研究侧重于验证调度策略的有效性而非微观路径规划，因此假设交通节点之间的距离可用欧式距离（Euclidean Distance）近似表示。虽然这忽略了实际道路的曲折性，但在宏观区域调度研究中，这是通用的简化处理方式，且可以通过引入非直线系数进行修正。

交通流环境的同质性假设：假设在同一时刻，所有用户所面临的宏观交通流环境是一致的。即路网中各路段的速度分布遵循统一的时间-速度曲线（Speed Profile），忽略了微观层面因车道选择、红绿灯等待或驾驶员习惯差异导致的个体速度波动。这意味着对于任意两个节点，其间的行驶时间仅取决于距离和当前时刻的路网平均速度。

车辆与用户的同质性假设：为了聚焦调度算法本身，假设所有参与调度的电动汽车均为同一类型，具有相同的电池容量规格、最大行驶里程及平均能耗率。同时，假设所有用户均具有相同的理性程度，即用户会完全服从系统的调度指令，忽略因品牌偏好、会员权益或价格敏感度差异导致的违约行为。

充电服务过程的标准化假设：假设所有充电站提供的均为标准化的直流快充服务，充电桩的服务速率（）为常数，且互不影响。充电服务遵循先到先服务（FCFS）原则，不考虑充电桩故障或维修导致的不可用情况，也不考虑预约插队现象。

离散化时间处理：为了便于计算动态行驶时间，假设时间是离散化的。将一天划分为若干个等长的时间片（如 5 分钟），假设在每一个时间片内，路网的平均车速保持恒定，车速仅在时间片切换时发生跳变。

- 第三章 数据集描述与预处理

- 3.1 节点数据的构建与改造

图2 充电站坐标数据集来源

高质量的测试数据是验证调度算法有效性的基础。由于缺乏公开的、包含充电站信息的真实城市动态路网数据集，本研究基于运筹优化领域经典的 Solomon C101 车辆路径问题基准数据集进行了适配性改造，构建了一个模拟的城市充电网络。

图3 EVRP数据集格式

Solomon 数据集原始结构包含 100 个客户点坐标、1 个中心仓库坐标以及各点的需求量和服务时间窗。为了适应电动汽车充电调度场景，我们进行了如下重构：

仓库节点（Depot, D0）：保留原始数据集中的中心仓库节点，将其映射为车辆的出发中心或调度指令中心，其坐标(40, 50)作为路网的几何参考点。

充电站节点（Stations, S-Type）：从原始客户点中筛选出20个节点（标记为 S1-S20）作为充电站。这些站点的空间分布保留了Solomon C101数据集“聚类分布”的特征，能够很好地模拟城市中商业区、居住区等不同功能区的站点布局。为每个站点分配了服务属性，包括充电桩数量N（根据站点规模设定为3-8个不等）以及服务率μ。

用户节点（Users, D-Type/New-Type）：在路网中随机生成或指定若干个节点作为待充电用户的当前位置（标记为 New1-New19 等）。每个用户节点被赋予了初始电量、充电需求量以及发出请求的时间戳。

- 3.2 动态交通流数据的生成

为了模拟真实的城市交通拥堵特征，本研究引入了时变的道路车速数据。由于缺乏与节点对应的真实路段速度，我们采用了一种基于统计规律的模拟生成方法，并结合LSTM模型进行处理。

图4 加州真实道路交通流数据集

加州交通部性能测量系统（PeMS）是一个覆盖加州全境高速公路网、通过数以万计的感应线圈检测器持续采集交通流数据的权威官方系统，其数据以每30秒的原始频率采集并聚合为标准的5分钟间隔，核心指标包括交通流量、平均速度和车道占用率，同时整合了精确的时间与空间位置信息，长期为交通性能评估、拥堵分析、规划决策以及学术研究中的流量预测模型训练提供高时空分辨率的可靠数据基础。

我们将PeMS在2016年的交通流数据用于本项目。数据集包含了一天24小时内每隔 5 分钟的道路平均车速记录。数据呈现出显著的“双峰”特征，精准复刻了城市交通的潮汐规律：

1.早高峰（7:00-9:00）：车速显著下降，最低降至 20km/h 以下，反映了通勤车流造成的拥堵。

2.晚高峰（17:00-19:00）：车速再次探底，且拥堵持续时间往往较早高峰更长。

3.平峰与夜间：车速回升至 60km/h - 80km/h 的自由流水平。

下表是对2016年3月4日当天的交通流数据的分时间段描述。

表1 交通流数据统计说明

| 时段 | 时间范围 | 流量特征 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夜间低峰 | 00:00 - 03:30 | 1~18 辆/5分钟 | 交通需求极低 |
| 早高峰上升期 | 03:35 - 06:00 | 25~181 辆/5分钟 | 快速上升，6:00达全日峰值 |
| 早高峰 | 06:00 - 09:00 | 66~181 辆/5分钟 | 高位波动，仍高于日间平峰 |
| 日间平峰 | 09:00 - 16:00 | 71~135 辆/5分钟 | 相对稳定，均值约100辆/5分钟 |
| 晚高峰 | 16:00 - 19:00 | 64~103 辆/5分钟 | 比早高峰平缓，无明显尖峰 |
| 夜间下降期 | 19:00 - 23:55 | 3~77 辆/5分钟 | 逐步下降至夜间低水平 |

不同时段下的道路通行能力设定。

表2 基于95%分位数估计（单位：辆/5分钟）

| 时段 | 建议通行能力（95%分位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 夜间（00:00-05:00） | 45 | 极低需求，容量设定较低 |
| 早高峰（05:00-09:00） | 170 | 覆盖大部分高峰流量，留有余量 |
| 日间平峰（09:00-16:00） | 130 | 平峰期稳定流上限 |
| 晚高峰（16:00-19:00） | 105 | 晚高峰流量较平缓 |
| 夜间降峰（19:00-24:00） | 75 | 逐步下降，容量相应降低 |

这一非线性的时变速度场是检验动态路径规划算法是否具备“避堵”能力的关键。算法必须能够识别出，在高峰期直接穿越拥堵区域前往最近站点，可能远不如绕行至非拥堵区域的站点划算。

- 第四章 技术方案与核心模型

本章将详细阐述协同调度系统的技术架构，核心包括三个耦合的模块：基于 LSTM 的宏观交通流预测、基于排队论的微观站点状态评估、以及基于改进遗传算法的全局协同优化求解。

- 4.1 基于 LSTM 的动态交通流预测模型

准确的行驶时间预测是动态路径规划的基石。城市交通流数据具有极强的时间相关性、非线性以及长距离依赖特征，传统的线性统计模型（如 ARIMA）或简单的历史平均法难以捕捉其复杂的演变规律。因此，本研究选用长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）作为预测引擎。

- 4.1.1 LSTM 网络架构设计

LSTM 是一种改进的循环神经网络（RNN），其核心在于引入了独特的“门控机制”——遗忘门（Forget Gate）、输入门（Input Gate）和输出门（Output Gate）。这种结构使得 LSTM 能够有选择地保留或遗忘历史信息，从而有效解决了长序列训练中的梯度消失和梯度爆炸问题，特别适合处理交通流这种长时序数据。

在本研究中，模型的输入层接收过去k个时间步的历史交通流量序列。隐藏层包含若干个 LSTM 单元，负责提取时序特征并更新细胞状态。输出层则经过全连接层映射，输出未来一个或多个时间步的预测流量。

图5 LSTM结构图

如上图所示为LSTM架构的一般示意图，其结构与传统的RNN结构十分相似，都包含输入层、输出层以及隐藏层结构，且输入均为不同时间步上的数据。其不同之处在于，在LSTM模型的隐藏层中，每个神经元结构被替换为一种可以对信息进行选择性记忆和遗忘的结构单元，称为记忆细胞。而不同记忆细胞在数据传递时，也与传统循环神经网络不同，t-1时间步的记忆细胞向下一个时间步的记忆细胞分别传递和两个值，t时间步的记忆细胞通过对前一个时间步记忆细胞传递的两个值进行计算，得到输出以及向下个记忆细胞传递的两个值和，以此类推。其中主要负责存储短期记忆信息，而称为细胞状态，主要负责存储长期记忆信息，两个变量会跟随时间步不停迭代，从而不断更新记忆细胞的短期记忆和长期记忆。

如下图所示为记忆细胞的内部结构示意图。记忆细胞通过三个门控单元实现对时序数据信息的选择记忆和遗忘的功能，三个门控单元分别为：遗忘门、输入门和输出门。

图6 记忆细胞结构图

如上图左侧方框里结构即遗忘门门控单元示意图，遗忘门用于决定保持多少长期记忆。其数学本质在于对保存长期记忆的细胞状态参数乘以一个范围在（0,1）之间的系数，以决定筛选掉多少历史信息。而决定这个系数的大小则是通过参考当前时间步的信息与上个时间步的短时记忆信息计算得到。其数学计算公式如下所示：

其中，是sigmoid函数，是动态影响最终权重大小的参数，他会根据损失函数的表现进行调整从而不断调节计算出的的大小。Sigmoid函数表达式：

其值域范围在（0,1）之间。因此，通过此计算公式得到的的值也再（0,1）之间。

如上图中间方框里结构即输入门门控单元，输入门用于决定从当前时间步的输入数据中要吸纳多少新信息加入至长期记忆细胞中。其数学本质在于对当前时间步传入的所有信息乘以一个大小在[0,1]之间的参数，以筛选掉部分新信息，将剩余的新信息融入长期记忆细胞状态中。在这个过程中首先要计算参数的大小，其计算过程与遗忘门中参数计算过程类似。参数则表示对当前时间步下的输入一共有多少记忆信息。其数学公式如下所示：

计算得到参数加入记忆信息的比例和新记忆信息的总量两个参数后，进行点乘运算即可得到加入的新的记忆信息，将其加入上一个时间步输出的细胞状态后对细胞状态进行更新得到当前时间步下的细胞状态，完成细胞状态的迭代，其数学运算过程如下所示：

如上图所示，右侧方框内结构即输出门控单元。输出门的作用是从当前已经迭代过的长期记忆信息中筛选出最适合当前时间步的短期信息。其数学本质是令已经计算好的长期信息乘以一个[0,1]之间的比例，以此筛选出对当前时间步最有效的信息用于当前的时间步的预测。首先根据前一个时间步的输出和当前时间步的输入，通过权重计算出比例参数，接着对迭代后的长期记忆信息进行标准化处理，抑制长期记忆信息的数字范围，避免历史信息在传递过程中越来越大，最后将两个参数进行点乘筛选出当前时间步下的输出。其数学运算过程如下所示：

- 4.1.2 交通流-车速映射机制

LSTM 模型直接预测的通常是交通流量（Flow, 单位：辆/小时），为了计算行驶时间，必须将其转化为行驶速度（Speed, 单位：km/h）。通过LSTM交通流预测模型，对我们所需要的路段进行了交通流量的预测后，我们得到了每条路段交通流量的具体值，为了刻画速度与道路交通流量之间的关系，本研究采用了经典的 BPR (Bureau of Public Roads) 函数建立映射关系，模型计算公式如下所示：

式中，表示从i节点到j节点的道路在零流状态下的速度，一般取该道路等级下的最大限速度。表示道路在t时刻时路段的交通流量的值，该值在第三章中将通过交通流量预测模型得到。为某道路等级条件下该路段单位时间内所通过最大车辆数。μ和σ时不同道路等级下的自适应系数，取决于实际路段的道路等级。参考相关文献研究数据可知，在道路等级为Ⅰ时，μ和σ分别取1.726和3.15；当该路段道路等级为Ⅱ时，μ和σ分别取2..076和2.870；当该路段的道路等级为Ⅲ时，μ和σ分别取2.395和2.565。

- 4.1.3 基于分段积分法的行驶时间计算

由于车速是随时间动态变化的，车辆在长距离行驶过程中可能会跨越多个时间片，经历不同的速度环境。传统的“距离/平均速度”计算法会产生巨大误差。因此，本研究提出了分段积分法（Segmented Integration Method）来精确计算行驶时间 。

图7基于分时积分与交通流量预测的行驶时间估计框架

算法逻辑如下：假设车辆在时刻出发，当前时间片速度为。如果在该时间片结束前车辆行驶距离 小于总距离D，则更新剩余距离 ，并将时间推进到下一个时间片，获取新速度继续行驶，直至剩余距离归零。该方法能够精准捕捉出发时畅通，中途遇拥堵的动态过程。

- 4.2 基于 M/M/N 排队论的站点状态评估

充电站的服务过程是一个典型的随机服务系统。为了量化车辆到达站点后的等待成本，本研究引入了排队论中的 M/M/N 模型。

- 4.2.1模型定义与参数

到达过程 (Arrival Process, M)：假设车辆到达充电站的过程服从参数为 λ的泊松分布。这里的λ并非固定值，而是由调度算法动态决定的（即被分配到该站点的用户数量）。

服务过程 (Service Process, M)：假设充电桩的服务时间（充电时长）服从参数为μ的指数分布。

服务台 (Servers, N)：充电站拥有个并行工作的充电桩，且系统容量无限（允许排队）。

- 4.2.2 核心指标推导

根据排队论稳态公式，我们重点计算以下两个指标：

- 系统空闲概率：即所有充电桩都空闲的概率。它是计算其他指标的基础，计算公式为：

其中， 为服务强度因子。当时，系统将不稳定，排队无限延长。

- 平均排队等待时间：指车辆进入系统后，到开始接受服务前的时间。这是用户最感知的成本：

该公式揭示了非线性的拥堵效应：当到达率逼近服务能力时，等待时间将呈指数级激增。

- 4.2.3 负载均衡指标的构建

除了关注单个用户的等待时间，系统还需要关注宏观的负载均衡。本研究定义负载均衡度（Load Balance Standard Deviation）为所有充电站预计等待时间的标准差：

该指标数值越小，意味着各站点的忙闲程度越接近，电网负荷分布越均匀，系统的鲁棒性越强。

- 4.3 多目标协同优化模型的构建

- 4.3.1 目标函数设计

本研究旨在寻找一个最优的匹配方案矩阵，使得以下综合成本函数最小化：

该目标函数由两部分组成：

- 效率目标：∑(Ttravel+Wq)，即所有用户的总耗时。这直接反映了用户的出行体验。

- 均衡目标：，即充电站间的负载差异。这反映了系统的运营健康度。

权重系数用于调节两个目标的相对重要性。在实验中，我们发现引入均衡目标作为惩罚项，能够有效避免单纯追求效率导致的热门站点过载问题。

- 4.3.2 约束条件体系

模型求解需满足以下物理与逻辑约束：

- 唯一服务约束：每个用户必须且只能被分配到一个充电站。

- 电量安全约束：车辆到达分配站点的预计耗电量不得使得剩余电量（SOC）低于安全阈值（如10%），防止半路抛锚。

- 时间窗约束：车辆预计到达时间应在充电站的运营时间范围内。

- 4.4 求解算法：改进遗传算法 (Improved GA)

鉴于该问题属于复杂的组合优化问题，解空间随着用户和站点数量的增加呈阶乘级增长，传统的精确算法难以在多项式时间内求解。因此，本研究设计了一种改进的遗传算法。

- 4.4.1 编码与初始化

采用整数编码（Integer Encoding）策略。染色体为一个长度等于用户数量的整数数组，数组中第i个位置的数值代表第i个用户被分配到的充电站 ID。例如[2, 5, 0...] 表示用户1去2号站，用户2去5号站，以此类推。这种编码方式天然满足“唯一服务约束”。

- 4.4.2 引入内生拥挤机制的动态适应度函数

传统遗传算法的适应度往往是静态的。本研究创新性地引入了内生变量：在评估某一个个体（分配方案）的适应度时，首先统计该方案中分配给每个站点的用户总数，动态计算出各站点的瞬时到达率，进而利用排队公式更新各站点的等待时间。

这意味着，如果基因突变导致大量用户指向同一个站点，该站点的会瞬间激增，导致该个体的总成本大幅上升（适应度下降），从而大概率被淘汰。这种机制迫使算法在演化过程中自动具备了“感知拥堵”和“主动分流”的能力。

- 4.4.3 全局精英保留策略

为了防止随机的交叉变异破坏已找到的优质解，算法引入了全局精英保留（Global Elitism）机制。在每一代进化中，不仅保留当前种群的最优解，还维护一个历史全局最优解。在生成下一代时，强制将全局最优解直接复制到子代种群中，不经过交叉变异操作。这保证了算法的收敛曲线单调不减，极大地提升了求解的稳定性。

- 第五章 实验结果与分析

- 5.1 交通流预测模型性能评估

图8 LSTM交通流量预测效果

首先对 LSTM 交通流预测模块进行了独立验证。利用测试集数据对模型进行评估，各项指标表现优异：

拟合优度(Score)达到 0.978966，表明模型能够解释近98%的交通流波动，完美捕捉了早晚高峰的非线性趋势。

平均绝对百分比误差 (MAPE)为17.65%。考虑到交通流数据固有的高噪声特性，这一精度在工程应用中已属于优秀水平。

平均绝对误差 (MAE) 约为 4.58 km/h，说明车速预测的绝对偏差很小，能够为路径规划提供可靠的动态速度输入。

- 5.2 协同调度策略的优化效果

基于构建的仿真环境（20 个充电站，20 个并发用户），利用改进遗传算法迭代 800 代后，得到了最优匹配方案。对比实验结果如下：

- 5.2.1 成本效益分析

最终优化结果显示，系统总时间成本（包含行驶与等待）收敛至579.38分钟。

与基准策略（即用户总是选择直线距离最近的充电站）相比，协同优化策略虽然在部分情况下增加了用户的行驶距离（因为要绕行去非拥堵站点），但通过大幅削减排队等待时间，使得用户的平均综合耗时下降了约 30%。这验证了“以空间换时间”策略在拥堵网络中的有效性。

- 5.2.2 负载均衡性分析

优化后的充电站负载均衡度（等待时间标准差）降低至 28.50。

在优化前的随机或贪心分配中，中心区域的热门站点排队长度往往超过 10 辆车，预计等待时间突破 60 分钟；而边缘站点则无人问津。经过协同调度后，热点站点的部分需求被引导至周边的次优站点，各站点的预计排队时间趋于均匀，基本维持在 10-20 分钟的合理区间，有效避免了单点过载引发的电网冲击。

- 5.2.3 算法收敛特性

从遗传算法的收敛曲线（Loss Curve）可以看出，在前 100 代迭代中，总成本呈现断崖式下降。这得益于动态适应度函数中的惩罚机制，迅速淘汰了那些会导致严重拥堵的劣质解。随后算法进入微调阶段，得益于精英保留策略，解的质量稳步提升，最终在 300 代左右达到稳定收敛，证明了算法的高效性与鲁棒性。

图9 多目标寻优结果

- 5.3 空间分布特征分析

通过对最优匹配结果的可视化分析（Trajectory Plot），我们观察到了一种有趣的“离心化”分布特征：

位于路网中心高密度区域的用户，并没有机械地选择几何距离最近的中心站点，而是呈现出向四周扩散的趋势，主动选择了距离稍远但位于交通流非拥堵方向的边缘站点。这种分布形态直观地证明了算法成功克服了短视的贪心策略，实现了全局视野下的资源最优配置。

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

本研究针对电动汽车无序充电引发的交通拥堵与资源浪费问题，深入探索了“车-路-站”信息融合下的协同调度机制。主要贡献与结论如下：

- 构建了全链条的数据驱动调度模型。打通了从“路网交通预测（LSTM）”到“站点排队估算（排队论）”再到“全局路径决策（遗传算法）”的数据闭环，实现了动态环境下的精准决策。

- 验证了协同机制的系统优越性。实验数据表明，协同预约策略能够显著降低用户的总出行成本，并有效均衡充电设施负载。证明了在拥堵路网中，牺牲微小的行驶距离代价换取大幅度的排队时间缩减是完全可行的，实现了个体利益与系统利益的统一。

- 提出了高效的求解算法。针对调度问题的特性，设计的引入内生拥挤机制与精英策略的遗传算法，在处理此类 NP-hard 问题时展现了良好的收敛速度和寻优能力，避免了传统算法陷入局部最优的困境。

- 6.2 不足与未来展望

尽管本研究取得了一定成果，但受限于数据与算力，仍存在深化空间。未来的研究可从以下三个维度展开：

- 模型异质性的深化（从同质到博弈）：目前模型假设车辆和用户是同质且完全理性的。未来研究应引入博弈论（Game Theory），考虑用户的有限理性（Bounded Rationality）。例如，用户可能因为价格敏感度、品牌偏好或对导航的不信任而拒绝执行调度指令。研究系统最优（System Optimum）与用户均衡（User Equilibrium）之间的博弈关系将更贴近现实。

- 算法实时性的提升（从启发式到强化学习）：遗传算法虽然效果好，但计算耗时较长，难以应对海量车辆的秒级实时调度。未来可探索深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL），将调度问题建模为马尔可夫决策过程，训练智能体（Agent）根据实时路况毫秒级输出调度动作，实现真正的在线控制。

- 车网互动（V2G）的深度融合：目前的调度仅考虑了单向的“充电”需求。未来应结合智能电网的分时电价政策，研究如何引导电动汽车在低谷期充电、高峰期放电（V2G）。通过“价格-路径”双重引导，使电动汽车成为电网灵活的移动储能单元，实现交通网与能源网的深度融合与双向获利。

- 参考文献

[1] Wang, Z., et al. "Deep learning for traffic flow prediction: A survey." IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020.

[2] Deb, K., et al. "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II." IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002.

[3] 国家发展改革委, 国家能源局. "关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见." 2023.

[4] Yang, H., & Huang, H. J. "Mathematical and Economic Modeling for Traffic Engineering." Springer, 2005.

[5] Solomon, M. M. "Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints." Operations Research, 1987.

[6] 孙逢春, 等. "电动汽车充换电设施规划与运行控制关键技术." 机械工程学报, 2018.